附件1：南昌大学公共教室老旧设备更换采购项目需求书（征集意见稿）

一、项目概述:

| 序号 | 采购项目名称 | 预算金额 （单位：元） | 采购需求概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共教室老旧设备更换 | 899000 | 部分公共教室多媒体设备由于已过使用年限，设备老旧，已经无法满足现在教学需求。需要更换设备包括多媒体网络中控、电子讲台、液晶触摸显示器、吊麦扩音系统、高清激光投影机、投影幕布和电脑主机。 |

二、采购清单

货物：

| 序号 | 货物名称 | 进口/国产 | 单价（人民币/元） | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体网络中控 | 国产 | 7800 | 18套 | 是 |
| 2 | 电子讲台 | 国产 | 4000 | 18个 | 否 |
| 3 | 液晶触摸显示器 | 国产 | 2500 | 18个 | 否 |
| 4 | 吊麦扩音系统 | 国产 | 8500 | 21套 | 是 |
| 5 | 高清激光投影机 | 国产 | 15000 | 29台 | 是 |
| 6 | 投影幕布 | 国产 | 600 | 29个 | 否 |
| 7 | 电脑主机 | 国产 | 5000 | 2台 | 否 |

三、技术/服务标准与要求

（一）公共教室老旧设备更换（1批）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 多媒体网络中控 | 一、多媒体智能终端 1.控制主机、控制面板要求分体设计，具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效，解锁后面板按键起作用； 2.需支持管理平台远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能，具备计算机、笔记本、无线投屏音视频一键切换，一键开关系统； 3.≧4路HDMI输入，≧6路HDMI输出；支持4K、2K、1080P高清信号传输；≧1路音频输入，≧2路3.5mm立体声音频输出；(提供产品接口截图佐证） 4.≧7路RS232通讯接口；≧1路RS485接口；≧6路IO接口；≧1路LAN网络接口；≧1路读卡器接口，接口形式采用RJ45模块插孔，支持为读卡器提供12V供电，支持插卡和刷卡模式读卡器；≧2路交互控制面板接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并支持控制面板提供12V供电；(提供产品接口截图佐证） 5.≧3路220V可控电源插座；≧2路220V幕布控制端口；≧4路单刀双掷开关控制端口,无源干接点输出； 6.电源规格需满足输入:≧220V~，50Hz,10A，输出：≧220V~，50Hz,9A； 7.需要具备IC卡权限管理，支持IC卡读卡器接入，支持插卡\刷卡启动系统，IC权限验证支持脱网工作模式；需支持IC卡数据本地存储，可以保存不少于3万张IC卡数据、不少于4万条刷卡记录，IC卡的权限由管理平台统一授权； 8.需支持课表自动管控功能，支持按课表时间自动执行系统开启和关闭；需支持本地课表存储，不少于180天，每天16节次课表数据存储，断网时不影响设备使用； 9.需支持投影机状态检测和投影机灯泡时长采集，采集灯时数据支持自动上传到管理平台；支持MODBUS协议\RS485协议物联传感器数据采集（如温度、湿度、CO2，PM2.5、PM10等），采集数据自动上传到管理平台； 10.需要支持EDID读取、设置，可以根据不同分辨率显示设备（投影机、显示器、触控屏等）设置EDID，要求支持4K、1080P、720P、1024*768等多种分辨率； 11.控制主机标准2U机箱，方便固定安装在设备机架。 12.需支持自定义编程配置，通过浏览器设置平台网络远程配置，支持终端设备IP地址、MAC地址扫描，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置；支持按需求设置功能键码、功能序列；支持设备位置添加、删除、绑定等管理；支持远程固件升级，支持云端配置数据备份。 二、交互控制主机 1.要求采用Android 11或以上版本操作系统，电容触摸屏，尺寸≧7英寸；分辨率≧1024x600；对比度≧800:1； 2.需要具备LAN以太网通讯端口，≧1路RS485接口，≧1路USB接口；支持无线WIFI；支持蓝牙； 3.显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义编程配置，支持联动控制编程，支持个性化图片、图标、颜色配置，支持锁屏背景图设置； 4.与多媒体智能终端配合，可以对录播、互动等设备进行管控，自定义界面和控制逻辑。 5.需要支持通过设置平台网络远程配置，支持IP地址、MAC地址扫描，支持IP地址设置，支持远程固件升级；需支持配置程序云端备份； 6.需支持IP语音对讲功能，具备拾音麦和喇叭；支持分机号码配置，接入IP语音服务器后可实现各教室与控制室IP语音通话功能； 7.需要支持动态二维码显示，和老师统一身份数据对接后，二维码可用于手机扫码身份权限验证，实现扫码上课； 8.交互控制面板通讯接口需支持RJ45模块方式，支持网线连接智能终端主机实现通讯与供电，不需配置单独电源； 9、要求采用铝合金外壳材质，全贴合生产工艺，含有配套的固定支架，方便安装和拆卸，可嵌入桌面安装； 10.为了保证系统的稳定性和兼容性，要求交互控制主机与多媒体智能终端同一品牌。 三、读卡器 1.采用标准86盒嵌入式安装；1个RJ45类型通讯接口,支持连接多媒体智能终端，通过多媒体智能终端12V供电，支持韦根协议。 2.插卡方式，支持IC卡、CPU卡的读取，插卡入口位置灯光指示，方便在光线较暗的场合使用； 3.读卡验证通过指示灯和声音提示，有效的授权卡和无效卡具备不同颜色指示灯提示，可了解IC卡是否具备有效授权。 4.支持通信和供电一体化，无需单独电源，支持RJ45接口模块，只需一根网线连接智能终端主机实现数据通讯和供电； 5、读卡器需要采用标准86盒嵌入式安装，可配合标准86盒在电子讲台表面嵌入安装，美观且节省空间。 |
| 2 | ★ | 电子讲台 | 一、外观要求： 1.L*W*H（mm）闭合：1100*770*970 ，展开：1100*1650*970，（允许正负5mm偏离）； 2.材料：桌面采用木黄色耐划木质材料，采用9mm的高密度纤维板，密度大于720kg/立方米，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈； 3.上层正面和底座为ABS 工程塑料，防潮防锈防静电，前壳尺寸：≦1100*170*330mm，底座尺寸:≦815*675*150mm，双U型塑钢桌脸整体弧形设计，提升学校LOGO立体感；塑料前壳和钣金主体通过卡扣配合并通过螺丝固定，结合处整齐美观，折弯弧度≧16°，保护师生安全；扶手采用ABS 工程塑料（尺寸598*50*75mm）分层设计，色彩与桌面一致，扶手中空，可扩充ID读卡器并预留安装和接线位置，安全、防尘、防水。 二、功能要求： 1.功能：上层预留翻转显示器安装位，尺寸≤570*350mm（≤23.8寸显示器），采用不锈钢可调阻尼转轴，翻转板可以在0-130°中任意停留，不会反扣。上层立面围边高100mm，讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定；上层使用一把锁控制所有门，预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便扩充使用。使用和维护钥匙分开，方便管理； 2.上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键鼠安装位。键盘抽屉下方为储物抽屉，键盘抽屉和储物抽屉采用联动设计，可任意顺序关闭抽屉；抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm； 3.下层前门单门设计，后门采用内置塑料卡扣，外部无法打开，19寸国标机架，预留设备安装位，用于放置中控主机，功放等设备，设备总空间≤12U。预留光驱门，最大开合角度为135° ，预留主机限位孔及限位卡槽；后门不开散热孔，左右两侧采用竖排国标散热孔。讲台下层拼装只需12颗螺丝固定，安装完毕没有螺丝外漏，科学便捷； 4.拆装设计，下层卡扣式拼装方式，安装简单，底板预留两个60mm直径防鼠网设计进线孔，底座四周预留≧350*50mm过线孔，底面离地高度100mm，防锈； 5.提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）及原厂三年售后服务承诺函。 |
| 3 | ★ | 液晶触摸显示器 | - 尺寸：≥21.5英寸； - 屏幕刷新率：60Hz； - 分辨率：1920*1080； - 面板：TN； - 屏幕比例：16:9； - 接口：DP，HDMI，DVI，VGA； - 触控技术：10点电容式； 8.支持USB扩展/充电；配套Z型支架，支持自由进行倾斜、折叠、升降操作，倾斜角度-5—90度，折叠角度0—70度，高度调节满足184mm（水平）、76mm（垂直）。 9.配套安全锁等附件。 |
| 4 | ★ | 吊麦 | 一、主机 音频处理部分和功率放大器部分集成在同个机箱内。 1.可同时支持吊麦、无线麦克风、桌面麦和课件的扩声，全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5-8米，做到讲台区域全覆盖，本地扩声声场不均匀度：＜5dB； 2.抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。当无线麦开启后，吊麦不扩声或音量降低；无线麦关闭或静音(可设置静置时间)后，切换到吊麦扩声，抗混响等级可调； 3.支持16段EQ调节，满足各种场景应用音量状态实时显示和外部按键控制； 4.具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的燥音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果； 5.外部调试接口：满足网络接口以及RS485接口配置；并支持软硬件一键恢复出厂设置；（响应文件中须分别提供调试界面截图，否则响应无效） 6.集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 7.频率响应: 20Hz～16kHz； 8.具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB； 9.处理啸叫抑制延迟能力：≥128ms； 10.输入阻抗: ≥10kΩ； 11.输出阻抗: ≥100Ω； 12.降噪能力≥26dB；信噪比提升≥18dB； 13.无线输入降噪: ≤30dB； 14.增益调节范围 :-43dB～59dB； 15.失真（THD+N）: ≤0.06%，增益差：≤0.1dB； 16.信噪比（S/N）: 70dBA( 20Hz～16kHz，A计权A-Weighted )； 17.最大输入电平：6dBu； 18.最大输出电平：12dBu； 19.信号处理延时：≤7ms； 20.输入接口：≥8×凤凰接口差分输入，4×凤凰接口线性输入； 21.输出接口：≥4×凤凰接口单端输出，2×水晶头功放输出； 22.电源接口：1×DC 24V圆孔插座； 23.网络接口：1×RJ45，10Base-T/100Base-TX；控制接口： 1×RS485； 24.前面板支持音量按键调节，每路输入LED灯显示； 25.支持对接网络中控，通过触控面板控制输出静音、调节输出音量，以及可通过调节降噪等级和啸叫抑制等级； 26.音频主机支持可视化管理模式。支持软件远程控制扩声设备开、关和实时监测运行状态；支持远程一键升级、调试；支持在远程监控软件上将教室扩声系统状态数字化显示及调试，实现整体系统的可视化运维管理； 27.内置10/100M 网络音频模块,采用ARM+DSP 构架，能接收网络音频数据流，转成模拟信号到音箱播放，支持网络广播功能； 28.数字音频主机具有可视化环境声场检测软件，根据GB-50118提出的教室声环境国家标准，数字音频主机能够检测标准中要求的：不同频段混响时间、背景噪音、语言传输指数STIPA、C50等声学参数，以应对各类复杂教室声学环境； 29.可在线显示每路输入输出的音量；支持调试辅助功能，可通过软件来测试实时频响，提供准确的参数调节指南；具备交付验收功能，可通过软件来测试安装后的扩声增益、声场不均匀度；支持男女声识别，并预留根据男女声的不同频响来自动配置对应参数的功能。 30.附加稳态增益输入（不出现啸叫的最大扩音效果，开启系统最大声压值减去关闭系统时声压值）≥20dB。 31.外壳防护等级不低于IP20。 32.在正常大气压下，设备连续工作不低于144小时，无任何误动作。 二、吊麦 1.频率响应：≥100Hz～16KHz 2.灵敏度：≥-32dB±3dB 3.指向特性：超心型 4.拾音角度：≤130° 5.输出阻抗：200Ω±30% 6.输出幅度：Max 300mV 7.最大承受声压：110dBSPL（A计权A-Weighted @1KHz，THD≤3%） 8.动态范围：≥80dB（A） 9.信噪比：≥64dB（A)（re94dBSPL=1Pa@1KHz) 10.幻象供电：直流48V 11.输出连接器：外置式3针卡侬公头XLR-3-12C 三、音柱 1.驱动单元：4x3"铁氧体 2.锥盆材料：纸浆涂层 3.阻抗：≥8Ω 4.额定功率：≥100W 5.SPL（1W/1m）：≥95dB 6.最大SPL（1W/1m）：≥103dB 7.频率响应：≥130Hz~20kHz 8.外壳材料：高密度中纤板 9.扩散角度：垂直>30°，水平>100° 10.安装系统：壁挂支架安装，含安装支架 |
| 5 | ★ | 高清激光投影仪 | 1.投影显示技术:3LCD液晶投影技术, 液晶板尺寸≥0.67英寸； 2.色彩亮度≥5200流明(非中心亮度),对比度≥2500000:1； 3.分辨率≥1920*1200； 4.纯激光投影,光源类型:激光二极管，光源使用寿命≥20000小时； 5.支持 360 度全方位安装,适应多种安装条件。并且不会造成画面亮度的减损； 6. 镜头中置，镜头类型:光学变焦，变焦比:1-1.6； 7.支持水平/垂直梯形校正，四角校正和弧形校正，方便画面的调整； 8.支持自定义亮度输出，用户可以在亮度100%~70%之间进行精确到1%的亮度调节，同时还可以选择亮度恒定模式，保证使用期间亮度无衰减； 9.内置≥10W 单声道扬声器,投影机(含镜头)重量≥7.6公斤; 10.快速开机功能、开机后6秒内完成信号画面投影功能； 11.整机功耗≤300W(标准模式)，≤230W(节能模式)； 12.具备双画面投影功能，可以在同一屏幕上同时投影显示出来自两个信号源的内容； 13.专业防尘过滤网≥20000小时(标准模式)，≥30000小时(扩展模式)； 14.自带免费管控软件，可监控多台联网投影机（最多2,000台）的使用状态。 15.视频输入接口: D-sub 15pin≥2个，HDMI≥2个，HD-BaseT≥1个，输出接口:D-sub 15pin≥1个，控制接口: D-sub 9pin≥1个； 16.支持无线投影功能,可以将智能设备上的文件传输至投影机； 17.提供原厂整机保修五年(提供原厂针对该项目的售后服务承诺函并加盖制造厂商公章) |
| 6 | ★ | 投影幕布 | 玻珠幕、120寸、16:10 |
| 7 | ★ | 电脑主机 | 1.主板 ：性能相当于或不低于Intel H670芯片组； 2.CPU ：性能相当于或不低于INTEL酷睿 I7-12700； 3.内存 ：8GB DDR4-3200，标配两个内存插槽，最大支持64G内存； 4.硬盘 ：256GSsd+1T机械硬盘； 5.显卡 ：集成显卡 ； 6.网卡 ：集成千兆网卡 ； 7.接口 ：1 个耳机/麦克风组合插孔;2 个 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 信率端口;4 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率端口 端口和接口 后置:1 个 HDMI;1 个音频输入;1 个音频输出;1 个电源接口;1 个 RJ-45;1 个 VGA;2 个 USB 2.0;1 个串口； 8.扩展槽： 1个全高PCI；1 个 PCIe3 x1 插槽; 1 个 PCIe4 x16 插槽；2 个 M.2 插槽; 9.电源 ：180W高效节能电源； 10.键鼠：原厂防水抗菌键盘和抗菌鼠标。 |

（编制说明：重要性可用“★”、“▲”和“#”表示，“★”代表实质性指标，不满足该指标要求将导致投标/响应无效，只允许正偏离；“▲”代表重要指标，允许正偏离或负偏离；“#”代表一般指标，允许正偏离或负偏离。）

- 商务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货期/服务期/工期 | 签定合同1个月内 |
| 2 | 质保期 | 高清激光投影机质保60个月；多媒体网络中控、电子讲台、液晶触摸显示器、吊麦扩音系统、投影幕布和电脑主机质保36个月。 |
| 3 | 包装和运输 | 货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性磋商文件要求，所有费用由成交供应商负担。 |
| 4 | 服务标准/ 售后服务要求 | 在质保期内，如果设备发生故障，成交供应商要调查故障原因并免费修复直至满足设备性能的要求，或者免费更换整机或部分有缺陷的组件和材料。如设备经过维修更换部件，则该部件质量保证期自维修后正常工作之日起（以维修记录日期为准）开始。 在质保期内，成交供应商提供更换或维护服务，由此发生的费用由成交供应商承担。成交供应商须有专门人员和队伍从事本次采购项目售后服务工作，提供7×24时售后服务热线且在接到采购人通知维修后随时服务响应；若运用通讯工具不能解决问题，必须确保在24小时之内赶到现场，以实地解决问题或提供备用产品更换。 质保期期满后，成交供应商继续为采购人提供终身维修、维护服务，由此发生的费用由采购人承担，并承诺服务、备品备件价格不得高于本次成交价格。 |
| 5 | 培训要求 | 成交供应商免费提供1 名技术人员的现场技术培训，内容须包括设备的工作原理、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等，培训时需提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、电气连接图、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修指南。 |
| 6 | 验收标准 | 货物安装完成正常运行 7 天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容和国家或行业相关标准对项目进行综合运行验收。成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。 |
| 7 | 交货/服务/建设地点 | 南昌大学前湖南区和前湖北区 |
| 8 | 知识产权归属和处理方式 | 成交供应商应保证采购人在使用设备或设备的任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商承担一切与之有关的责任。 |
| 9 | 付款方式 | 乙方在与甲方签订采购合同时，应向甲方缴纳5%的履约保证金。履约保证金按甲方的要求汇入甲方指定账户。本合同全部履约完成后（本项目无质保期），甲方在30个工作日内向乙方无息退还原履约保证金。 |
| 10 | 其他 | 本项目为交钥匙工程，所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、税金等费用均包含在磋商总价中，请在报价时予以考虑。 |