附件1：南昌大学多校区互联光缆及互联网出口服务项目需求书（征集意见稿）

一、项目概述:

| 序号 | 采购项目名称 | 预算金额（单位：元） | 采购需求概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌大学多校区互联光缆及互联网出口服务项目 | 1570000 | 本项目签订合同后，在三十个工作日内完成10G互联网出口以及多校区共计7对光缆线路的跳接和质量测试，提供不少于32个公网ipv4地址，不少于1组前缀64位的IPV6地址。提供十二个月的配套保障服务。 |

二、技术/服务标准与要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 带宽要求 | 10000M互联网出口 | 技术响应偏离表 |
| 2 | ★ | 链路保护机制 | 采用双链路保护机制，提供双路由保护，实现故障链路自动切换。 | 技术响应偏离表 |
| 3 | ★ | IP地址要求及能力 | 公网IPV4地址≥32个; IPV6地址：不少于1组前缀64位的IPV6地址 | 技术响应偏离表 |
| 4 | ★ | 延时要求 | 单向延时≤15ms（本地）≤25ms(省内) ≤55ms(跨省) | 技术响应偏离表 |
| 5 | ★ | 安装调试 | 用户端网络接口为SFP，线路需接至用户的设备，在用户的配合下，进行安装、调试、开通 | 技术响应偏离表 |
| 6 | ★ | 线路质量要求 | 保证线路类型及其它指标参数达到客户要求，提供的线路通信质量达到国家标准。 | 技术响应偏离表 |
| 7 | ★ | 服务时效要求 | 技术工程师在接受申告后，首先通过网管系统分析告警现象，进行远程预处理。在确定需至现场时，2小时内赶到现场处理 | 技术响应偏离表 |
| 8 | ★ | 通信服务要求 | 为用户提供可靠稳定通信服务。除不可抗因素外，通信线路中断每年不能超过10小时，每月中断不能超过一次，丢包率不超过1%。 | 技术响应偏离表 |
| 9 | ★ | 综合性服务 要求 | 为用户提供端到端的综合性服务，并为用户提供租用电路业务的咨询、组网建议等服务 | 技术响应偏离表 |
| 10 | ★ | 质量管理要求 | 负责提供7*24小时监控、管理网络线路及设备，如发生通信故障，应按照国家电信服务标准进行故障排除。对故障影响、诊断、排除各环节实施严密质量管理，定期对运行网络进行优化，达到优质服务。 | 技术响应偏离表 |
| 11 | ★ | 保密性要求 | 承担该专线网络的安全保护和防范义务，避免人为丢失、泄露和扰乱正在使用的电路的任何用户信息，确保用户链路的信息传输的保密性、完整性、可用性。 | 技术响应偏离表 |
| 12 | ★ | 服务要求 | 本项目签订合同后，在三十个工作日内完成10G互联网出口以及多校区共计7对光缆线路的跳接和质量测试，提供不少于32个公网ipv4地址，不少于1组前缀64位的IPV6地址。提供十二个月的配套保障服务。 | 技术响应偏离表 |
| 13 | ★ | 其他要求 | 本项目为交钥匙项目，供应商需解决所有线缆的敷设安装、调试，保证线缆链接必须与网信中心接通，涉及的光缆所需材料、安装实施需供应商负责解决。 | 技术响应偏离表 |
| 14 | ▲ | 网络安全防护能力 | 1.供应商提供专线上的攻击检测、流量分析、网站安全扫描以及态势感知大屏等安全服务。 | 响应文件中提供加盖供应商公章的承诺函，包含服务界面截图。 |
|  |  |  | 2.供应商提供在线防火墙的安全功能，支持在线配置防火墙策略，可定义地址对象、服务对象、访问控制策略等； |  |
|  |  |  | 3.供应商提供入侵防范的安全功能，支持在线配置入侵防御策略，IPS特征库不少于8000个； |  |
|  |  |  | 4.供应商提供防病毒功能，支持在线配置防病毒策略。 |  |

注：1.“★”代表实质性指标，不允许负偏离，任何一项负偏离作无效投标处理；

2.“▲”代表重要指标，“#”代表一般指标，“▲”和“#”指标均允许负偏离，负偏离将影响其评审得分，但不作无效投标处理。

- 商务要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期 | 合同签订生效之日起30个工作日完成。合同一经签订，中标人必须在服务期开始日始，按照合同规定的服务内容履行合同义务。逾期一日扣除合同金额的千分之二。因建设单位方面造成的可适当延期（如机房通信系统需保障运行期间不可断网，而造成无法施工等） | 商务要求响应/偏离表 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 南昌大学前湖校区 | 商务要求响应/偏离表 |
| 3 | ★ | 履约保证金 | 合同总价的5%，本项目履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 | 商务要求响应/偏离表 |
| 4 | ★ | 付款方式 | 项目验收合格后，采购人按月支付费用，中标方提供正式发票。 项目服务时长为12个月。 | 商务要求响应/偏离表 |
| 5 | ★ | 验收标准 | 1.根据国家、行业相关标准和学校要求，相关服务完成，确认无误后10天内，由中标人提出验收申请，申购部门初验合格后，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据招标文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行正式验收。 2.中标人应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付申购部门。 3.如验收达不到规定要求，采购人有权要求重新提供服务或拒绝付款，中标人若违约，采购人将依法追究相应法律责任。 | 商务要求响应/偏离表 |
| 6 | ★ | 安装调试 | 1.项目所涉及的货物的运输、拆箱、安装等工作由成交供应商负责，对于货物必须出示产品合格证和原厂随货清单。中标人施工前必须先经采购人或用户同意方可进行，且在采购人或用户指定人员的参与下进行。 2.中标人应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合招标文件要求的，中标人在3天内免费更换其不合格产品，使之达到招标文件要求，所有费用由中标人负担。 | 商务要求响应/偏离表 |
| 7 | ★ | 质量保证期和售后服务 | - 1.投标人必须提供本项目整体不少于12个月的免费维护期和免费上门服务。 - 2.免费维护期内投标人提供免费维修服务。投标人应对使用过程中出现的一切问题负责处理解决并承担一切费用。投标人提供7*24小时服务，接到采购人通知维修后服务2小时内电话响应，并在第二自然日上门，短时间不能解决问题须提供备用产品进行更换。 3.投标人的其它售后服务承诺属于本招标文件的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 | 商务要求响应/偏离表 |
| 8 | ★ | 校区互联故障响应时间 | 接到采购人校区互联光缆中断故障申告后，6小时内必须修复。 | 投标文件中须提供加盖投标人公章的承诺函扫描件件。 |
| 9 | ★ | 出口带宽故障响应时间 | 接到采购人出口带宽中断故障申告后，6小时内必须修复。 | 投标文件中须提供加盖投标人公章的承诺函扫描件件。 |

注:“★”代表实质性指标，不允许负偏离，任意一项负偏离响应无效。